REPUBBLICA ITALIANA

# COMUNE  DI  CODOGNO

(Provincia di Lodi)

* * * * * *

L'Amministrazione Comunale di Codogno, Via Vittorio Emanuele, 4 - tel. 0377/3141 - fax 0377/35646 –  indice gara di asta pubblica ai sensi del D.lvo 163/2006 e s.m.i. e del DPR 207/2010 per il noleggio e l’allestimento di tensostrutture in occasione della 223^ edizione della Fiera Autunnale che si terra’ i giorni 19 e 20 novembre 2013.

CIG ( Codice Identificativo Gara): 5362873EC9]

L’appalto consiste dettagliatamente nel noleggio e montaggio di:

- n. 1 tensostruttura per allestimento ingresso Fiera, completa di illuminazione, senza pavimentazione, dimensioni mt 10 x 10, consistente in un portale con scritta e telone di copertura atto a formare un corridoio che dalle biglietterie colleghi il capannone fiera. Allestimento di una struttura tubolare modulo Layher a tamponamento dei tre lati della struttura ingresso, atto a supportare teli pubblicitari in pvc. Modifica iscrizione (realizzata in prespaziato) su telo pvc da mt 10 x 2 “223^ Fiera Autunnale, 19/20 Novembre 2013”;

- n. 1 tensostruttura, ubicata  in adiacenza al capannone in muratura esistente lungo il lato dii mt 60-  completa di illuminazione, impianto audio, riscaldamento  e pavimentazione in legno- Dimensioni mt 60 x 30 con n. 3 porte antipanico di cui n. 2 di collegamento al padiglione in muratura esistente

- n. 1 tensostruttura per padiglione agroalimentare e per percorso artigianale, dimensioni cadauna di mt 80 x 25 con n. 4 porte antipanico allestite e n. 1 ingresso a portale con scritta, illuminazione, pavimentazione in legno, impianto di riscaldamento composto da n. 3 riscaldatori pari a 600.000 kcal. Le tensostrutture dovranno essere allestite nel seguente modo:

- pareti divisorie per stands espositori in struttura di alluminio e pareti in laminato plastico, come verrà successivamente indicato all’atto del montaggio

- frontalini per stands espositori

- moquette per stands espositori

- prese interbloccate per stands pari a 1,5 kw;

- impianto audio, da installare presso la Sala Polivalente (sala Vezzulli) per l’inaugurazione della 223^ edizione della Fiera Autunnale ed un ulteriore  impianto audio da utilizzare nel padiglione bovini  nonché impianto di illuminazione potenziata nel ring bovini;

- n. 1 tensostruttura aperta su quattro lati, dimensioni mt 5 x 5, senza illuminazione e senza pavimentazione accostata fronte ingresso del Padiglione Bovini;

- n. 2 generatori ausiliari di energia elettrica silenziati pari a kw 130/150 ciascuno, dotati di cavi per collegamento a prese a norma CEE di adeguata potenza, omologati ai sensi della Legge n. 46/1990 completi di serbatoi omologati per gasolio;

- n. 1  telone di copertura aperto sui quattro lati- priva di pavimentazione- dimensioni di mt 30 x 30 da posizionare in adiacenza alla tensostruttura di cui al punto B)

- pannellatura dimensioni mt 25 x 5- completa di un tavolino da posizionare sotto la loggia mercatale di piazza Cairoli il giorno di 24.11.2013 ad utilizzo dall’Associazione Provinciale Macellai

- allestimento di minimo 40 stands ( massimo 60)  stando ubicati nella tensostruttura di cui al punto B) e nella struttura di muratura adiacente. L’allestimento dovra’ comprendere: moquette verde, pareti rivestite, fascione frontale verniciato, 3 faretti, 1 presa ed un salvavita.

Il montaggio di tutte le tensostrutture, ad eccezione della struttura di cui al punto H),  dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 8 novembre 2013.

Per quanto concerne le dimensioni delle tensostrutture e delle loro attrezzature (cui lett. B e C) l’ Amministrazione Comunale si riserva di ridurle in base alla esigenze della rassegna fieristica con conseguente riduzione proporzionale della spesa. Le suddette riduzioni saranno comunicate alla ditta aggiudicataria prima dell’installazione.

Entro il giorno 9 novembre 2013 dovrà essere presentata presso il Comune di Codogno- Servizio Commercio, Fiera e Mercato, la documentazione sottoelencata, al fine di consentire la trasmissione degli elaborati alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo della Prefettura di Lodi:

- dichiarazione di corretto montaggio e certificato di collaudo statico, da redigersi per ogni tensostruttura;

- certificato di materiale ignifugo per tutti i materiali installati;

- disegno in sezione di ogni tensostruttura;

- ogni tensostruttura dovrà essere coperta da assicurazione responsabilità civile;

- dichiarazione che l’impianto di riscaldamento (ove previsto) è in grado, in caso di neve, di sciogliere quella che si depositerà sulle tensostrutture riscaldate;

- progetto impianto elettrico di ogni tensostruttura, completo di planimetria, schemi unifilari, disposizione impianto e relativa dichiarazione di conformità degli impianto a regola d’arte;

- per le tensostrutture, relazione di calcolo contro le scariche atmosferiche.

La mancata presentazione della documentazione comporterà l’applicazione di una penale corrispondente alle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale per ottenere la certificazione richiesta.

La ditta appaltatrice dovrà rispettare la normativa vigente in materia di lavoro e sicurezza ed in particolare le disposizioni cui Legge n. 81/2008 e succ. mod.  nonché del documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)

L’importo complessivo, comprensivo di montaggio, posto a base d'asta è di Euro 85.000,00 iva ed oneri per la sicurezza inclusi cosi’ determinato:

Euro 70.000,00= di cui Euro 2.000,00 per oneri della sicurezza (e compresa Iva di legge) per noleggio e montaggio tensostrutture

Euro 15.000,00 inclusa Iva di legge per allestimento di stands all’interno del padiglione bovini e della tensostruttura adiacente.

L’allestimento dovra’ comprendere: moquette verde, pareti rivestite, fascione frontale verniciato, 3 faretti, 1 presa elettrica ed 1 salvavita.

L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente piu’ bassa ricavata formulando un ribasso unico  (espresso in forma percentuale) sull’importo posto a base d’asta. L’offerta dovra’ riportare l’importo unitario di ciascun allestimento oltre che l’offerta relativa al solo montaggio delle tecnostrutture.

Non e’ ammessa offerta in aumento sull’importo complessivo posto a base d’asta.

Si procederà all’aggiudicazione anche qualora pervenisse una sola offerta purchè ritenuta valida.

E’ vietato subappaltare il presente appalto.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto per motivi di interesse pubblico.

Per quanto concerne le dimensioni delle tensostrutture e delle loro attrezzature l’Amministrazione Comunale si riserva di ridurle in base alle esigenze della rassegna fieristica con conseguente riduzione proporzionale della spesa. Le suddette riduzioni saranno comunicate alla ditta aggiudicataria prima dell’installazione.

Il montaggio di tutte le tensostrutture dovra’ avvenire, pena la decadenza dall’aggiudicazione, entro e non oltre il giorno 08.11.2013.

Entro il giorno 09.11.2013, pena la decadenza dell’aggiudicazione, dovra’ essere presentata all’Ufficio Fiera del Comune di Codogno la documentazione sotto elencata al fine di consentire la trasmissione della stessa alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di pubblico Spettacolo della Prefettura di Lodi:

- dichiarazione di corretto montaggio e certificato di collaudo statico da redigere per ogni tensostruttura;

- certificato di utilizzo di materiale ignifugo per tutti i materiali installati;

- disegno in sezione di ogni tensostruttura;

- per ogni tensostruttura assicurazione di responsabilita’ civile;

- dichiarazione che l’impianto di riscaldamento (ove previsto) e’ in grado, in caso di neve, di sciogliere quella che si depositera’ sulle tensostrutture riscaldate;

- progetto impianto elettrico di ogni tensostruttura completo di planimetria, schemi unifilari, disposizione impianto e relativa dichiarazione di conformita’ degli impianti a regola d’arte;

- per le tensostrutture relazione di calcolo contro le scariche atmosferiche;

- impianto di allarme acustico previsto dal D.M. 19.08.1996

La mancata consegna del materiale sopra elencato entro il termine previsto comportera’ l’applicazione di una penale corrispondente alla spesa sostenuta dal Comune per l’ottenimento della certificazione stessa.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura che dovra’ essere inviata al Comune di Codogno- Ufficio Fiera- previa verifica della corrispondenza di tutte le condizioni tecniche richieste nel presente bando di gara.

Qualora pervenisse un numero di offerte pari o superiore a 5 si applicherà la procedura relativa alle offerte anomale previste dalla normativa vigente in materia.

Le offerte, redatte in lingua italiana ed in competente carta da bollo, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12.00 del 25.10.2013 anche a mezzo posta, in piego sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e recante ben visibile, pena l’esclusione, l’indicazione del mittente (compresi,  ai sensi dell’art. 2 del D.lvo 53/2010,  l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax cui dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara) e la seguente dicitura: "OFFERTA  PER NOLEGGIO E MONTAGGIO TENSOSTRUTTURE 223^ FIERA AUTUNNALE”.

La gara avverrà il giorno 28.10.2013 alle ore 9.30 presso la Sede Municipale e potrà partecipare chiunque sia interessato purchè munito di opportuna delega.

Non saranno considerate valide offerte pervenute oltre il suddetto termine.

All'offerta, in busta separata ed a pena di esclusione, dovranno essere allegati:

- il modulo di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ( ovvero NON autenticata purche’ sia accompagnata dalla fotocopia del documento di identita’ del sottoscrittore) disponibile unitamente al presente bando sul sito Internet del Comune all’indirizzo: www.comune.codogno.lo.it.;

Saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria le eventuali spese relative alla registrazione del contratto, ivi compresi i bollati ed i diritti di segreteria.

Dichiarata aperta l’asta le offerte non potranno più essere ritirate.

Eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni dovranno essere dirette esclusivamente al responsabile Ufficio Fiera (D.ssa Ilaria Berte’- tel. 0377/314244).

Il presente bando e’ in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dall’8.10.2013.

L’esito della presente procedura di gara sarà pubblicato entro 05 gg. lavorativi dall’aggiudicazione sul sito Internet del Comune di Codogno – www.comune.codogno.lo.it

Codogno, 07 ottobre 2013

LA RESP.SERV.CONTR/APPALTI

Bertè Dott.ssa Ilaria